广西交通技师学院网络布线采购需求表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 规格型号及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 金 额（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超六类非屏蔽网线 | Commscope AMP netconnect | 1、非屏蔽带十字骨架双绞线。兼容所有Cat.6非屏蔽系统，依照ISO/IEC 11801Ed.2；EIA/TIA568； 2、环路电阻（20℃时）：< 176Ω/km 容抗：54nF/100m 阻抗：100±15Ω； 3、线缆带宽要求达到350Mhz，为将来拓展应用留下空间； 4、弯曲半径：固定时：≥48mm，牵引时：≥22.5mm，拉伸强度：≤93N； 5、烟密度：根据IEC61034， 燃烧性能：根据IEC60332-1； 6、温度范围：安装时：0℃ ~+50℃，工作时：-20℃~+60℃； 7、导线尺寸要求：(n*n*AWG) 4×2×23AWG，环路电阻（20oC时）：< 155Ω/km，容抗：50pF/m ，阻抗：100±15Ω，拉伸强度：≤93N； 8、芯线直径：≥0.56mm；外径：≥6.3mm。 | 27 | 箱 |  |  |  |
| 2 | 二层24口交换机 | 华为S5720S系列S5720S-28P-LI-AC | ★1、交换容量:交换容量≥336Gbps ★2、包转发率:包转发率≥108Mpps ★3、端口类型：24个千兆电口，4个千兆SFP ★4、支持MAC地址≥8k ★5、支持ARP表项≥1K 6、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 7、支持VLAN内端口隔离，支持Smart link，支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 8、支持跨设备链路聚合。 ★9、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF ★ 10、支持Ipv4 FIB表项≥2K ★ 11、支持G.8032开放环网协议 12、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 13、支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式，支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速 14、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播，基于端口的组播流量统计 ★15、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 | 9 | 台 |  |  |  |
| 3 | 一卡通系统防盗门NB锁 | 安讯通 | 基本要求： 1、白名单数量：200条 - 刷卡记录临时存储：1200条 - 静态电流：<100uA - 锁芯寿命：大于10万次 - 抗静电强度：大于8KV - 安装门要求：木门、铁门均可适应门厚度：40mm-70mm - *常开常闭状态自由切换：可通过按钮设置关门即锁或关门不锁。通过按钮状态能清楚地看到当前的开门或是锁门状态。 - 暴力猜测：具有检测暴力猜测功能 9、误识率：误识率不大于1‰ 采用未注册的非接触式感应卡进行1000次开锁试验，无误识开锁现象。 开门方式： 1、开门方式：支持Mifare One读写卡，支持CPU卡、钥匙、手机蓝牙、身份证、NFC卡开锁。 ★2、远程开锁：可远程通过手机APP或是PC软件设置远程开锁，按下开锁按钮后门锁打开，超时远程开锁功能失效。 ★3、蓝牙功能：运行手机APP，APP分为安卓版和IOS两个版本。可使用APP蓝牙开锁，脱网时也可以蓝牙开锁。可通过APP软件通过蓝牙下发人员权限（需要由具有CMA资质认证机构出具的认证报告，没有认证报告则视为不满足）。 4、系统密钥加密存储：系统密钥加密存储：同一用户5 次登入失败锁定 30 分钟。 ★5、抗静电：在钥匙上任意点与地之间施加1500V静电电压，钥匙的性能不应受到影响。 联网与电池： ★1、联网方式：NB-IOT 2、权限下传：在中心办卡后，定时完成卡权限数据的下发，时间可以设置。如果在权限没有下发的时候刷卡，门锁在刷卡后20秒内可以完成权限的下发，再次刷卡后开锁。 ★3、自助充电：使用标准满电的充电宝，将充电头插入充电接口，充电指示灯点亮，拔出充电头，充电指示灯熄灭。 - 双向认证：系统和运营商（电信、移动、联通）物联网平台建立双向认证关系；有和用户系统平台建立双向认证关系的案例。 5、电池容量：使用电池供电时，电池容量应能保证电子防盗锁连续正常启、闭3000次以上。 管理要求： 1、防复制卡：使用复制卡刷卡开门时，门锁能识别并拒绝开锁。 ★2、紧急报警：按下门锁上紧急报警按钮，报警信息自动上传到服务器上，自动弹出报警提示对话框，并伴随声音报警，管理中心人员可以及时发现。 ★3、钥匙开锁信息上传：使用机械钥匙打开门锁，开门数据会已报警信息传到平台软件上，自动在平台软件上弹出报警提示对话框，并伴随声音报警，管理中心人员可以及时发现。 ★4、双卡开锁：用两张管理员卡，单独刷任意一张卡，无法开锁。刷一张卡，10S内再刷第二张卡，可以开锁。 ★5、撬锁报警：如果有人撬锁，撬锁数据会已报警信息传到平台软件上，自动在平台软件上弹出报警提示对话框，并伴随声音报警，管理中心人员可以及时发现。 6、请求漏洞检测：有请求漏洞检测 7、巡更卡功能：可设置巡更权限，在门锁上刷卡时，门锁不开也不响，只有门外的指示灯会有闪烁，证明刷卡成功，会上传巡更数据。 ★8、系统对接要求：NB锁系统必须与学院现有主要业务系统（包含教务系统、图书馆系统、一卡通系统、门禁系统、OA系统二期）对接集成，消除与学院现有主要业务系统、现有数字化校园平台之间的信息孤岛。对接集成过程中产生的所有费用需由成交方承担。 ★9、本项目所有源代码对学院开放，个性化开发的功能子系统需为未来可能的主流扩展方向预留接口，并且要与学院各信息系统对接，实现数据交互和共享。 ★10、需要提供具有CMA资质认证机构出具的认证报告、提供第三方检测机构出具的检测报告、提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（北京）及公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具合格测试报告的复印件并加盖生产厂商公章，未提供检测报告的视为不满足 ★11、本项目所有源代码对学院开放，个性化开发的功能子系统需为未来可能的主流扩展方向预留接口，并且要与学院各信息系统对接，实现数据交互和共享。 | 6 | 把 |  |  |  |
| 4 | CPU卡 | 新中新 | 一卡通系统数据加密卡、兼容门禁系统 | 40 | 张 |  |  |  |
| 5 | 机柜 | 金盾ND6620 20U | 1、规格：20U，约600mm(W)×600mm(D)×1045mm(H); 2、颜色：灰白或黑; 3、材料：要求采用高强度1.2厚的优质度锌板; 4、结构：19英寸，EIA标准立柱，强硬压迫挂墙式结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果，前门为钢化玻璃、后门加强型挂墙式; 5、配置：每个机柜配置针对设备散热设计为柳叶式进风孔； 6、安装套件：每个机柜配置M6螺丝安装件； 7、包含每个机柜均就近从大楼公共配电箱连接6mm2BV电源至机柜位置，并安装10A插座，包含配电所用的电源零火线及地线材料、插座及空开安装、其它配套安装材料。 | 3 | 台 |  |  |  |
| 6 | 机柜专用PDU |  | 配置 8 位智能网络防雷 PDU：远程网络控制、支持 断电记忆功能、网络实时监控电流、电压、功率。 | 5 | 个 |  |  |  |
| 7 | 电脑插座 | TCL罗格朗 | 1、采用优质 PC 料，阻燃抗冲击； 2、面板表面不可见螺钉孔，美观大方； 3、扣位式面板设计； 4、冲击测试：IK04，面板防火级别：UL-94V0； | 155 | 个 |  |  |  |
| 8 | 六类水晶头 | TCL罗格朗 | 1、六类非屏蔽水晶头； 2、RJ45接口，接点镀金厚度为20~50μm，透明塑胶外壳设计，保证端接颜色及导线可视； 3、拔插次数：≥1000次； 4、包装规格：100个/盒。 | 3 | 盒 |  |  |  |
| 9 | 金属桥架 | 华朔（防火） | 热镀锌层大于或者等于≥65μm | 90 | 米 |  |  |  |
| 10 | pvc线槽 | 联塑（防火） | PXC-2525 | 900 | 米 |  |  |  |
| 11 | 空调插座 | TCL罗格朗 | 三孔，16A，含底座 | 12 | 个 |  |  |  |
| 12 | 电线 | 桂林国际 | 4MM2 铜芯动力电缆阻燃性能符合 GB/T18380.3-2001标准 B 级 以上阻燃，耐火型电缆的耐火性能符合 GB/119216.21-2003 标准。 | 2250 | 米 |  |  |  |
| 14 | 市电输入总电缆 | 桂林国际 | ZR-YJ-5*16MM2铜芯动力电缆阻燃性能符合 GB/T18380.3-2001标准 B 级 以上阻燃，耐火型电缆的耐火性能符合 GB/119216.21-2003标准。 | 150 | 米 |  |  |  |
| 16 | 室内配电箱 | 正泰 | 1、20KW配电柜，16回路，含空气关1、规格： 2、投标人自行设计，满足本次机房的建设要求； | 3 | 个 |  |  |  |
| 17 | 文化建设 | 定制 | 文化墙建设 | 3 | 间 |  |  |  |
|  | 刮腻子 | 定制 | 117胶刮双飞粉腻子二遍 | 280 | 平方 |  |  |  |
| 18 | 蓝牙音箱 | ITC T-250BG | - 有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持2×25W，支持4Ω输出阻抗。 ★2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有1个麦克风音量调节，1个线路输入音量调节，2个高低音调节。 ★3.支持100V广播输入接口，优先于本地广播。 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应 80Hz～16KHz，谐波失真≤1%。 ★6.设备内置2.4G无线音频模块，2.40MHz—2.53MHz传输频率，配备话筒，支持音量调节，支持加密传输，接收器支持自动扫频功能，轻松避开干扰，支持开机自动进入配对状态，自动转入接收状态。 | 3 | 套 |  |  |  |
| 19 | 技术服务（施工布线材料及人工费用） |  | 1、根据要求需要对相关模块进行系统集成，系统集成应符合国家和行业的相关标准，保证所建设系统网络的正常运行。 2、网络布线系统符合以太网的要求，符合当前和可预见未来的信息传输要求，布线和系统集成符合监控系统的要求。 3、6类屏蔽网线、6类水晶头、电源线、要求自行设计桥架强电和弱电分开走线，不能交叉，走线槽。 4、网线必须是国优级6类屏蔽网线，电源线必须国优级大品牌。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 20 | 合计 |  |  |  |  |  | 15.04 |  |
| ★商务及其它要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★售后服务要求及免费保修期 |  | 1、投标产品按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自项目验收合格之日起，项目整体质保不少于2年，设备、综合布线产品质保期按生产厂家承诺（不少于2年）。 2、投标产品必须是全新、原装的，未使用过的产品，并且符合国家有关质量标准制造，满足本项目技术指标需求的设备。 3、投标人须对项目质量及后期服务作出承诺，此项作为评标的重要依据。 4、在质保期内，中标人提供7×24的完全免费上门保修服务（免费人工、免费配件）。当接到采购人处理问题通知后2小时内进行响应，一般故障应在4小时内解决并恢复系统运行，若12小时内无法排除故障，应提供备件保证系统正常运行，48小时内利用备品备件等方式解决问题，终身提供免费技术支持。 5、为保证本项目正常运维，中标人必须提供不少于1名工程师在验收完成之日起提供不少于1年的驻场服务。 |  |  |  |  |  |  |
| ★交货时间及地点 |  | 1、合同签订期：自成交通知书发出之日起7个工作日内。 2、交货期：合同签订之日起10个工作日内安装调试完毕。 |  |  |  |  |  |  |
| ★验收要求 |  | 1、报价时，必须参照本附件清单提供响应文件（针对采购清单逐项报价、逐条参数进行核对并做出一一对应技术响应表和商务响应表及售后服务承诺），供应商中标后，必须三天内提供第3项产品到采购人指定地点进行功能逐一测试，测试不通过将视为虚假应标，供应商需承当采购人所有损失以及相应的法律责任。 2、免费送货上门，免费安装调试，提供必要的线材、零配件或备件供应，免费培训3名以上熟练使用人员。 3、竞标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”。质保期至少二年，有分项要求的按分项要求，定期回访以及对设备保养、维修，质保期后提供终身维修服务。 4、要求成交人对采购人的服务通知，紧急故障处理：必须在2小时之内赴现场处理，不需要更换备件的条件下应在12小时内解除故障，需要更换备件时应在24小时内解除故障。 5、为保证本项目正常运维，中标人必须提供不少于1名工程师在验收完成之日起提供不少于1年的驻场服务。 6、要求本地化服务：考虑到售后服务方便，本项目只接受广西区内中标供应商，非本地供应商一律不接受。 7、采购人对投标人的投标产品保留测试权力，测试不通过，采购人拒收产品。 8、投标人所投设备须与采购单位现有设备无缝对接，保证兼容性及融合管理，须在投标文件中出具与采购单位现有设备无缝兼容对接的承诺书。 9、投标人提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，在正式交货前须出具生产制造厂商的供货确认函和设备说明书（加盖生产厂商单位公章），如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。 10、为保证产品的供货渠道和质量保障，交货时须出具生产制造厂商的供货确认函和售后服务承诺书原件（加盖生产厂商单位公章），并提供有效的产品真伪鉴别渠道，根据用户要求配合做好设备和材料的检验测试工作。 11、为保证货物需求一览表中带有“★”的技术指标和性能达到招标文件要求及与合同、投标文件相符，如采购人对中标人所投标货物的技术指标有质疑，供货时须进行现场演示，以确认是否达到合同、招标文件、投标文件中所规定的技术功能要求；中标人未提供现场演示或技术功能不能达到要求的则视为虚假应标，所有损失由中标人承担。 |  |  |  |  |  |  |
| ★其他要求 |  | 1、投标时必须提供实施人员名单，实施人员必须为投标单位的正式员工（提供最近6个月社保证明）； 2、本项目需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，必须满足或优于，否则投标无效。非标注★号允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达 3项（含）以上的，投标文件作投标无效处理。 3、现场勘察：投标人应了解现场及现有系统及网络情况，现场踏勘统一安排于 年 月 日 时到达集合地点，集合后统一勘察，逾时不候（勘察人员由投标人的法定代表人或受权委托代理人携带单位介绍信原件、本人身份证原件及购买本项目招标文件的收据前往）。现场勘察地点：广西南宁市邕武路7号 ；联系人：钟老师 电话：3313460 |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1、付款条件：本项目无预付款，货到交货地点且安装完毕验收合格后，乙方开具发票给甲方，甲方收到发票后10个工作日内一次性付款。 |  |  |  |  |  |  |
| ★核心产品 |  | 采购需求表的第3项“一卡通系统防盗门NB锁” |  |  |  |  |  |  |